计算机科学与技术学院

嵌入式方向综合工程设计中期检查报告

题     目： 基于树莓派的六足机器人方案设计

姓     名： 王舒贤 学号 22009290060

姓     名： 刘魏征 学号 22009201004

姓     名： 余瑞雪 学号 22009200691

指导老师：  付少峰

起止时间：  2025 年 7 月 至  2026 年 1 月

西安电子科技大学计算机工程系

2022年6月制

| 题 目 | 基于树莓派的六足机器人方案设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 开题报告日期 |  | 2025 年 7 月 10 日 |
| 目前已完成工程设计工作的内容和取得的阶段性成果（包括所完成的理论和实验研究以及所获得的结论，应包含以下内容：系统各模块介绍，关键问题的可能解决方案、算法，方案、算法的比较，拟对已有方案、算法的改进等。不少于3000字）； （一）系统各模块完成情况 1. 硬件系统搭建与调试 - 核心硬件采购与组装：已按选题报告预算完成全部核心硬件采购，包括树莓派 4B 主控板、18 个 MG90S 金属舵机、PCA9685 舵机驱动板、电源模块、HC-SR04 超声波传感器、32GB TF 卡及连接线材等。所有硬件均通过通电测试，无故障部件。 - 机械结构设计与加工：完成六足三自由度机械结构的三维建模（每条腿含肩关节、髋关节、膝关节），采用学校 3D 打印服务制作 PLA 材质结构件，已完成整机机械组装，各关节活动顺畅，无卡顿现象。 - 电路搭建与调试：完成树莓派与 PCA9685 驱动板的 I2C 通信接线、舵机与驱动板的通道分配接线、超声波传感器与树莓派 GPIO 口的接线，以及电源模块的分压供电调试（确保舵机与主控板电压匹配）。通过万用表检测，所有电路连接正确，无短路、虚接问题。 2. 软件基础开发与验证 - 开发环境搭建：在树莓派 4B 上完成 Raspberry Pi OS 系统安装与配置，搭建 Python 3.9 开发环境，安装 RPi.GPIO、Adafruit_PWM_Servo_Driver、socket 等核心库，实现开发环境的稳定运行。 - 舵机控制程序开发：编写单个舵机角度控制函数，实现 0-180° 精准角度调节；基于 PCA9685 模块开发多舵机同步控制程序，成功实现单条腿 3 个舵机的联动运动，角度控制误差≤1°。 - 通信模块基础开发：基于 Socket 协议完成树莓派端服务器程序与电脑端客户端程序开发，实现 “前进、后退、停止” 等基础指令的无线传输，初步测试远程控制响应延迟约 250ms，低于 300ms 的目标值。 3. 关键技术初步研究与验证 - 步态控制算法研究：深入分析三角步态与波浪步态的运动原理，对比两种步态的稳定性与能耗特性（三角步态稳定性更强，波浪步态运动更平滑），完成步态时序逻辑梳理，制定每条腿的运动相位表。 - 多舵机协调控制验证：通过编写时序调度函数，实现 6 条腿中单组（3 条腿）的同步抬起与落下，初步验证三角步态的核心逻辑，机器人机身在静态下无明显倾斜，满足基础平衡要求。 （二）关键问题的解决方案与算法比较 1. 六足步态协调控制问题 - 现有方案对比： - 国内研究（李华等，2020）采用 PID 算法优化舵机角度控制，但计算复杂度较高，适合高性能控制器； - 国外研究（Kalakrishnan et al.，2011）基于强化学习的步态规划，需大量样本训练，开发周期长。 - 本项目方案：采用 “时序相位控制 + 角度闭环校准” 方案，无需复杂算法，通过预定义各腿运动时序，配合舵机角度反馈校准，在保证稳定性的同时降低开发难度，适配树莓派的计算性能。 2. 舵机精确联动与实时性问题 - 现有方案对比： - 直接 GPIO 口控制：仅支持少量舵机，多舵机时易出现信号冲突； - 串口舵机控制：需专用舵机，成本较高。 - 本项目方案：采用 PCA9685 多通道 PWM 驱动模块，支持 16 路舵机同步控制，通过 I2C 通信与树莓派交互，减少 GPIO 口占用，提升控制实时性，经测试多舵机联动时无信号延迟冲突。 （三）已有方案的改进 - 舵机供电优化：原计划采用单电源供电，实际测试中发现多舵机同时启动时电压下降，改为 “主控板与舵机独立供电 + 共地设计”，解决电压不稳导致的舵机抖动问题。 |  |  |

| 说明现阶段完成的工作与你的开题报告内容是否有重要的不相符部分，简要说明原因： 无重要不相符部分。开题报告中初始计划为 “四到六足”，后续在选题报告中明确为 “六足”，原因如下： - 六足机器人相比四足，在非结构化环境中稳定性更强，更易实现三角步态等仿生运动，符合项目 “地形适应性” 的设计目标； - 团队已具备 18 个舵机的采购与控制条件，硬件资源可满足六足三自由度结构需求； - 国内相关研究（王磊，2021）表明六足结构在低成本仿生机器人中应用更广泛，技术参考资料更丰富，降低开发风险。 |  |
| --- | --- |
| 下一步的工作计划、需要完成的工作内容和需要解决的关键技术： （一）下一步工作计划（按 2 周为最小时间单位） 第 9-10 周 1. 优化电源方案（更换 12V/3A 电源模块 + 增加 LM1117-12V 稳压电路）； 2. 解决代码逻辑问题：完善三角步态时序同步机制，编写triangular_gait.py完整程序； 3. 开发简单上位机：基于 Python Tkinter 库开发电脑端界面（含 “前进 / 后退 / 停止” 按钮、步态选择下拉框） 目标： 1. 多舵机高负载时电源电压波动≤0.5V； 2. 机器人连续完成 10 次三角步态前进（每次 1 米），无步态错位； 3. 上位机可正常发送指令，界面响应延迟＜100ms 第 11-12 周 1. 整合超声波传感器与步态程序：编写避障逻辑（检测到障碍物≥20cm 时，自动切换为 “后退→转向→前进”）； 2. 优化 Socket 通信：增加指令校验（如 CRC 校验），防止指令丢失或误解析； 3. 测试三角步态的速度调节功能（通过修改步态周期实现 “慢速 / 中速 / 快速” 三档调节） 目标： 1. 避障功能测试成功率≥90%（10 次测试中≤1 次失败）； 2. 通信指令丢失率＜1%（发送 1000 条指令，丢失≤10 条）； 3. 实现速度调节（慢速：5cm/s；中速：10cm/s；快速：15cm/s） 第 13-14 周 1. 开发波浪步态程序，实现两种步态的切换逻辑； 2. 系统稳定性测试：连续运行 1 小时，记录舵机角度误差、通信延迟、电源电压变化； 3. 优化代码结构：将各功能模块封装为类（如Servo类、Ultrasonic类、Gait类），便于后期维护 目标： 1. 步态切换响应时间＜500ms，切换后无机身倾斜； 2. 连续运行 1 小时内，无程序崩溃、舵机卡死现象； 3. 代码注释率≥80%，形成模块化的项目代码库 第 15-16 周 1. 完善技术文档：补充软硬件接线图（标注引脚定义）、系统测试报 告（含测试数据与问题分析）； 2. 制作演示材料：拍摄功能演示视频（含步态运动、避障、远程控制），制作 PPT（含项目背景、设计方案、成果展示）； 3. 遗留问题整改：针对稳定性测试中发现的问题（如特定角度舵机误差偏大）进行校准 目标： 1. 技术文档完整度≥90%，满足答辩要求； 2. 演示视频时长 5-8 分钟，PPT 页数 15-20 页； 3. 舵机角度误差整体≤2° （二）需要完成的工作内容 - 硬件优化：解决电源电压波动问题（更换更高容量电源 + 增加稳压电路），检查并加固机械结构（如舵机固定支架的螺丝拧紧，避免运动时松动）； - 软件功能完善： - 步态控制：完成三角步态完整程序、波浪步态程序及步态切换逻辑； - 避障功能：实现超声波检测与运动控制的联动，确保障碍物识别后能快速响应； - 上位机开发：基于 Python Tkinter 开发电脑端简单界面（开发难度低、周期短），支持核心指令发送与步态选择； - 代码优化：模块化封装代码，增加异常处理（如电源电压过低时触发报警）； - 系统测试与文档制作：完成稳定性测试、功能测试，形成测试报告；补充技术文档与演示材料，为后期答辩做准备。 （三）需要解决的关键技术 - 六足步态的精准协调：解决 6 条腿运动相位差控制问题，避免运动时机身倾斜或打滑； - 避障算法与运动控制的联动：实现超声波检测数据与步态调整的实时响应，确保避让动作平滑； - 远程控制的抗干扰性：优化 Socket 通信协议，解决无线环境下指令丢失或延迟增大的问题。 |  |
| 指导老师检查结果（主要检查本表内容填写是否准确，设计工作是否按计划进行，设计工作中还存在的问题以及可能的解决方法等）： 指导老师签字： 年 月 日 |