计算机科学与技术学院

嵌入式方向综合工程设计开题报告

题     目：基于树莓派的仿生机器人系统设计和研究

姓     名：    王舒贤     学号22009290060

姓     名：    刘魏征     学号22009201004

姓     名：    余瑞雪     学号 22009200691

指导老师：         付少峰

起止时间：       年   月 至       年   月

西安电子科技大学计算机工程系

2022年6月制

一、项目概况

中文摘要：

本项目旨在设计并实现一款基于树莓派的四到六足仿生机器人系统。系统以树莓派4B为核心控制单元，结合舵机驱动结构，实现四足机器人的基本步态控制与无线遥控功能。项目通过软硬件协同设计，完成机器人运动控制算法开发、舵机协调控制及系统调试，最终实现四足仿生机器人的稳定行走与远程控制。

二、选题依据

（一）项目意义 四足仿生机器人兼具结构稳定性与地形适应性，近年来在教育科研、灾害救援、巡检等领域有广泛应用。相比轮式移动平台，四足机器人能够在非结构化环境中行走，具备更好的机动性能。 随着树莓派等嵌入式计算平台性能提升，低成本实现复杂步态控制与远程交互成为可能。本项目通过树莓派实现四足机器人系统设计，既可强化嵌入式软硬件协同开发能力，又有助于培养机器人运动控制算法设计与系统集成的工程实践能力，具有良好的教学与科研价值。 （二）国内外研究现状 目前国外的代表性四足机器人包括： - Boston Dynamics Spot：具备动态平衡与环境感知能力，采用高性能处理器和激光雷达，控制精度高但成本昂贵； - MIT Cheetah：注重动态运动与算法研究，采用高功率伺服驱动，运行控制算法复杂； 国内研究集中在教育型与低成本仿生机器人上，如清华大学、浙江大学等推出了基于树莓派和Arduino的仿生平台，但多停留在单步态和半自主控制阶段，仍缺乏低成本、高灵活性且可扩展的系统方案。 因此，本项目的研究重点在于：基于通用嵌入式平台（树莓派）实现步态规划、舵机协调与无线遥控系统集成，在低成本条件下实现较完整的四足仿生系统。 参考文献 - Raibert, M. H., Blankespoor, K., Nelson, G., & Playter, R. (2008). BigDog, the Rough-Terrain Quadruped Robot. IFAC Proceedings Volumes. - Semini, C., Tsagarakis, N. G., & Caldwell, D. G. (2011). HyQ - Design and development of a hydraulically actuated quadruped robot. Proceedings of ICRA. - Li, J., Zhang, T., & Zhao, X. (2020). 四足机器人步态规划与控制研究综述. 《机器人技术与应用》, 5(3), 12-18. - 郭栋, 张钰博, 等. (2022). 基于树莓派的低成本仿生四足机器人控制系统设计. 《电子设计工程》, 30(12), 58-63. - Bledt, G., Wensing, P. M., & Kim, S. (2018). MIT Cheetah 3: Design and control of a robust, dynamic quadruped robot.

三、研究方案

（一）总体设计思路 系统整体设计分为硬件系统与软件系统两部分。硬件部分主要包括控制模块（树莓派）、驱动模块（舵机及其电源）、结构模块（四足机械结构）及通信模块（无线控制部分）。软件部分包括步态控制算法、舵机驱动控制程序以及上位机通信模块的设计。 （二）硬件设计方案 硬件系统以树莓派4B为核心控制单元，配合PWM舵机驱动模块实现多个舵机的精确控制。每条腿采用三自由度设计（肩关节、髋关节、膝关节），以模拟动物的自然运动。结构部分采用轻量化材料（如亚克力或PLA 3D打印件）制造，确保机器人在行走时具有足够的稳定性与灵活性。 （三）软件设计方案 软件系统主要采用Python编程语言开发。树莓派端运行主控制程序，负责步态控制、动作序列调度及遥控信号解析。通过WiFi通信模块接收上位机或手机端指令，实现机器人前进、后退、转向等基本运动。步态控制算法采用时序协调控制方式，通过调整舵机角度与时间参数，确保机器人在动态行走时的平衡性与协调性。 （四）关键技术与创新点 1. 基于树莓派的多舵机同步控制策略，实现多自由度协调运动； 2. 四足仿生结构设计，具备良好的稳定性与可扩展性； 3. 基于WiFi的远程遥控方案，支持无线操作与步态切换； 4. 系统软件采用模块化结构，便于功能扩展与后期维护。

四、研究基础

（一）已具备的实验条件和研究工作积累 已具备树莓派4B主控板、舵机驱动模块、舵机、电源模块及3D打印结构件。具有一定Python与嵌入式开发经验，熟悉Linux系统环境及网络通信编程。 （二）已取得的科研成果 此前已完成基于树莓派舵机控制实验，为本项目提供了基础代码与硬件调试经验。 本项目依托于现有嵌入式开发平台与3D打印设备，具有良好的实施基础。研究人员已掌握树莓派平台编程、舵机控制及Python语言开发技能，具备项目实现的技术储备。同时，实验室具备必要的工具设备与调试环境，可支持硬件搭建、代码调试及整机测试工作。 通过本项目的实施，预期实现以下成果： 1. 完成一套基于树莓派控制的四足仿生机器人原型机； 2. 实现机器人基本步态控制与远程无线操控； 3. 形成较完整的软硬件设计方案及控制算法文档； 4. 提交一篇完整的毕业设计论文及系统展示视频。 本项目具有较强的工程实践价值，可作为仿生机器人研究与教学实验平台，为后续智能控制及多足运动算法研究奠定基础。

五、研究计划及预期取得的研究成果

项目整体周期约为16周，主要进度安排如下： 第1-2周：资料调研与系统方案设计； 第3-5周：四足机械结构设计与3D打印加工； 第6-8周：树莓派控制程序编写与舵机驱动调试； 第9-12周：步态算法实现与运动测试； 第13-14周：系统集成与远程控制实现； 第15-16周：撰写论文与总结报告。 指导教师签名： 年 月 日