计算机学院

嵌入式方向综合工程设计技术报告

题     目：       基于树莓派的六足机器人

姓     名：    王舒贤      学号  22009290060

姓     名：    余瑞雪      学号  22009200691

姓     名：    刘魏征      学号  22009201004

指导老师：          付少峰

起止时间：   2025 年 9 月 至  2026 年 1 月

西安电子科技大学计算机工程系

摘要

本文详细阐述了基于树莓派（Raspberry Pi）平台的18自由度六足机器人（PiHexa18）的设计与实现过程。项目旨在构建一个低成本、高可扩展性的仿生机器人实验平台。系统硬件采用树莓派作为主控制器，通过I2C总线级联两块PCA9685驱动板，控制分布于六条腿上的18个舵机。软件方面，基于Linux环境使用Python语言开发，核心算法实现了基于几何法的逆运动学（Inverse Kinematics, IK）解算与贝塞尔曲线步态规划，实现了机器人的全向移动与姿态控制。实验结果表明，该机器人具备稳定的三角步态行走能力及灵活的姿态调整能力，验证了软硬件架构的可行性与稳定性。

Abstract:
This paper details the design and implementation of an 18-DOF hexapod robot (PiHexa18) based on the Raspberry Pi platform. The project aims to build a low-cost, highly extensible biomimetic robotic experimental platform. The hardware system utilizes a Raspberry Pi as the main controller, cascading two PCA9685 driver boards via the I2C bus to control 18 servos distributed across six legs. On the software side, developed in Python within a Linux environment, the core algorithms implement geometric-based Inverse Kinematics (IK) and Bezier curve gait planning. A Web control interface is built using the Flask framework, enabling omnidirectional movement and posture control. Experimental results demonstrate that the robot possesses stable tripod gait locomotion and flexible posture adjustment capabilities, verifying the feasibility and stability of the hardware and software architecture.

- 绪论

研究背景和意义

多足机器人在非结构化地形（如废墟、山地）中相比轮式机器人具有更高的通过性和适应性。六足机器人（Hexapod）因其在行走过程中极高的静态稳定性（通常保持至少三足着地），成为了仿生机器人研究的热点。本项目基于开源硬件树莓派复现 PiHexa18，旨在探究多关节机器人的运动控制机理，掌握逆运动学算法在嵌入式系统中的工程实现。

项目目标

1、搭建稳定的机械结构与电子控制系统，解决18路舵机的供电与驱动问题。

2、实现逆运动学算法，将笛卡尔坐标系的路径指令转化为关节角度。

3、设计并实现流畅的步态控制，消除运动顿挫。

4、开发用户友好的远程控制接口。

- 系统需求分析

功能需求

1、基本运动控制：机器人需具备前后左右平移、原地旋转以及复合运动的能力。

2、姿态控制：在足端固定的情况下，机身需能进行滚转（Roll）、俯仰（Pitch）、偏航（Yaw）及高度调整。

3、远程交互：用户可通过PC或移动端的浏览器访问控制界面，实时发送指令。

4、实时性：控制指令的响应延迟应在可接受范围内（<200ms，在信号范围内能应对突发情况的基本范围），步态计算需满足舵机刷新率要求（SG90舵机50Hz）。

性能需求

1、续航能力：在连续运动状态下，续航时间不低于15分钟。

2、负载能力：能够负载自身重量及必要的电池、控制板，且运动不发生明显形变。

3、稳定性：在平坦地面行走时，机身抖动幅度小，无明显打滑或摔倒现象。

- 系统软硬件设计与实现

硬件设计

系统硬件分为控制层、驱动层和执行层。

1、主控制器： 选用 Raspberry Pi 4B，运行 Raspberry Pi OS (Legacy)，负责高层逻辑计算、IK解算及网络服务。

2、舵机驱动模块： 由于需控制18个舵机，单个PCA9685（16路）不足。采用双板级联方案：

（1）板A（地址0x40）：控制左侧3条腿（9个舵机）。

（2）板B（地址0x41，A0短接）：控制右侧3条腿（9个舵机）。

（3）通讯方式：通过 I2C 接口与树莓派连接（SDA/SCL）。

3、电源管理： 采用电源分离策略。树莓派由5V稳压供电；舵机群由2S锂电池（7.4V）经大功率DC-DC降压模块供电（或直接使用宽压高扭矩舵机），并且严格执行共地处理以保证信号稳定。

4、执行机构：18个 SG90金属齿轮舵机，按 Coxa（根部）、Femur（大腿）、Tibia（小腿）排列。

软件设计

软件基于 Python 面向对象编程，主要模块包括：

1、底层驱动 (pca9685.py / servo.py)： 封装 I2C 通讯协议，实现对两块驱动板的统一寻址与脉宽（PWM）输出，包含舵机中位微调（Offset）功能。

2、运动学核心 (pihexa/leg.py)：

逆运动学 (IK)： 输入足端目标坐标 (x,y,z)，通过几何三角函数计算三个关节的目标角度 (α,β,γ)。

3、步态规划 (pihexa/movement.py & path_utils)：

（1）贝塞尔曲线 (bezier.py)： 用于规划摆动相（Swing Phase）足端的半圆轨迹，确保落脚轻柔，减少冲击。

（2）三角步态 (Tripod Gait)： 将6足分为A、B两组交替支撑与摆动，保证时刻有3足形成稳固支撑三角形。

4、应用层 (main.py + Flask)： 启动 Web Server，接收 HTTP 请求并调用底层运动接口。

- 系统调试与测试

调试工具

硬件：万用表，稳压电源，螺丝刀

软件：SSH远程终端，REALVNC可视化，i2cdetect地址扫描

调试步骤

地址验证：连接硬件后，先对硬件进行扫描，命令i2cdetect -y 1，确认40与41两个地址，确保双板级联成功

舵机校准：编写校准脚本calibration.py，将所有舵机输出设为90度脉宽（约1500us），在通电保持90度状态下安装舵机臂，确保腿部呈直角

整体姿态确认：直接运行全体舵机，若同步转动则调整完成

测试环境

网络环境：2.4GHz Wi-Fi 局域网，信号强度 > -60dBm。（有利于树莓派接收）

室内平滑地面：测试基础步态流畅度。

功能测试

| 测试项目 | 测试方法 | 预期结果 | 实际结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原地站立 | 发送 Init 指令 | 所有腿展开，机身水平抬起 | 算法成功，硬件失败，需微调Offset |
| 全向移动 | 发送前后左右及旋转指令 | 机器人按指令方向移动，无顺拐 | 算法成功，硬件失败三角步态清晰 |
| 姿态控制 | 拖动Roll/Pitch滑块 | 机身倾斜，足端位置不变 | 算法成功，硬件失败IK解算准确 |

第五章 总结

本项目参考PiHexa18六足机器人系统去进行，对其中硬件逻辑，代码进行了改写

主要成果：

（1）使用双 PCA9685 级联控制 18 路舵机；

（2）成功部署了基于几何法的逆运动学算法；

（3）算法利用贝塞尔曲线优化了足端轨迹，运动更加平滑自然；

（4）主语言由c到python的改写

（5）总结了一套从“系统环境配置-硬件级联改造-舵机中位校准-步态参数微调”的标准调试流程，为后续的多足机器人开发积累了宝贵经验。

遇到的问题：

（1）针对国内网络环境下 GitHub 代码拉取失败的问题，采用了镜像源及 WinSCP 本地传输方案；

（2）针对老旧代码库依赖问题，确定了使用 Raspberry Pi OS Legacy 版本的系统环境；

（3）没有建模技术手段，只能寻找合适的开源模型，基于此模型进行硬件架构；

（4）为节省成本，原项目使用MG92B舵机，改为SG90舵机。

第一个问题为3D建模也是基于MG92B舵机设计，直接原因导致舵机无法控制足部部件同步转动；第二个问题为SG90舵机扭矩小，无法支撑模型＋电源的重量。硬件实现本项目是失败的，一直在无意义的调整SG90与槽位的连接和螺丝松紧

不足与展望

（1）当前机器人缺乏环境感知能力（如避障、视觉跟随）。可引入 OpenCV 进行视觉处理，并结合传感器实现闭环姿态平衡控制；

（2）树莓派搭配蓝牙环境通讯功能，可编写上位机在手机进行操作机器人；

（3）目前 Python 代码解释执行效率相对较低，且树莓派在高负载下发热明显。虽然对于基础步态尚可应付，但若未来引入复杂的视觉算法，当前的单线程架构可能会产生严重的控制延迟

参考文献

[1]ViolinLee.PiHexa18 Project Repository [EB/OL].
 https://github.com/ViolinLee/PiHexa18.
[2]树莓派基金会.Raspberry Pi Documentation [EB/OL]. 
https://www.raspberrypi.com/documentation/.
[3] Craig, J. J. Introduction to Robotics: Mechanics and Control [M]. Pearson, 2017.
[4] Karásek, M., & Preumont, A. Gait generation for a six-legged robot moving on irregular terrain [J]. 2011.
[5] NXP Semiconductors. PCA9685 16-channel, 12-bit PWM Fm+ I2C-bus LED controller Datasheet [Z]. 2015.